Voce di Capitolato GEOSKI – GS FUN

Formazione di superficie sintetica per la pratica degli sport invernali (freestyle ski e snowboard – piste tubing e bob) con elementi tipo GEOSKI – GS FUN della ditta GEOPLAST SpA. Il tipo, lo spessore, la finitura, il colore e le caratteristiche degli elementi saranno quelle stabilite dalla Direzione Lavori, per le singole aree. La superficie sarà costituita da elementi in PEHD + EVA stabilizzati ai raggi UV tipo GEOSKI - GS FUN della ditta GEOPLAST SpA caratterizzate da dimensioni in pianta di 40x40cm, altezza 2,7cm con aggancio a molla. La superficie dovrà essere creata al di sopra di uno strato protettivo formato da TNT Termo-Saldato e fissata a terra tramite le apposite VITI GEOSKI, come indicato dalla ditta GEOPLAST SpA.

Gli elementi saranno posti in opera a secco su una superficie piana tale da garantire il perfetto aggancio tra gli elementi come indicato dalla ditta produttrice.